储气罐采购技术要求

一、供货范围及要求：

| 1、设备名称、规格、数量等参数： |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 基本参数 |
| 1 | 产品名称 | 储气罐（立式） |
| 2 | 数量 | 6台 |
| 3 | 使用介质 | 空气 |
| 4 | 产品规格/内径（mm） | DN500 |
| 5 | 容积（m3） | 0.28—0.3 |
| 6 | 设计压力 | 1.2MPa |
| 7 | 工作压力 | 1.0MPa |
| 8 | 设计温度 | 100℃ |
| 9 | 工作温度 | 90℃ |
| 10 | 工作环境/环境温度 | 室内、0～40℃ |
| 11 | 设计年限 | 16年 |
| 12 | 进气、出气口尺寸/连接方式 | 法兰连接DN50 |
| 13 | 安全阀 | 螺纹连接G1” |
| 14 | 压力表 | 螺纹连接G1/2” |
| 15 | 排污口尺寸、连接方式 | 法兰连接DN25 |
| 16 | 配件 | 1、配安全阀；2、配对法兰 |
| 17 | 使用地点/配用设备 | 半钢成型机 |
| 18 | 工作场所/环境温度 | 室内、0～40℃±5 |
| 19 | 空气减压阀三联体（包括减压器、过滤器、油雾器） | FESTO或SMC规格：PN16 DN25、螺纹连接 调压范围：0.2-1.0MPa 正常工作压力：0.6-0.7MPa |
| 说明 | - 根据以上基本参数进行设计，并则遵循容规要求。 2、提供的设备技术资料（包括设计图纸、产品质量证明书、监检资料、铭牌等）。 |  |

2、供货要求：

2.1 投标单位应具备第一、二类压力容器制造资质。

2.2 负责容器的设计、制造。

2.3提供完整的设备技术资料（包括设计图纸、产品质量证明书、监检资料、铭牌等）。

2.4 提供设备安全阀、配对法兰、空气减压阀三联体等附件。

2.5 进气口、出气口、排污口及其它接口连接方式按照附表要求。

2.6 报价应包括设备设计制造费、监检费及税金等。

2.7罐体颜色：交通蓝RAL5017

二、制作及验收标准：

1、 按《TSG 21-2016 固定式压力容器安全技术监察规程》设计制造。

2、 提供特检院出具的有效监检报告，设备出厂资料齐全。

3、 设备全新，外观无缺陷、无脱漆

4、 设备到货，供货范围及配置达到合同要求，压力容器资料齐全，即对设备进行验收

三、质量要求与保证：

1、供货范围满足合同、合同附件、招标文件规定技术要求。

2、卖方必须保提供货物应是全新的、未使用过的，包括质量、工艺、制造水平、配套件的质量及技术性能等。

3、卖方提供的各种部件满足合同要求，不得以次充好。

4、质保期：1年。

供货地点、数量、供货期

浦林成山（泰国）轮胎有限公司6台，2021年7月20日前到达需方工厂

相关部门签字确认：

| 部门 | 意见及签字 | 部门 | 意见及签字 |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备保障部（泰国） |  | 设备动力副总监（泰国） |  |
| 设备工程部（泰国） |  | 副总经理（泰国） |  |
| 设备工程部（开曼） |  | 副总裁 |  |