荣成工厂干冰模具清洗机技术协议

一、目的：

满足模具在线清洗技术要求。

二、适用范围：

适合于全钢/半钢模具。

三、数量：           1台

四、主要技术参数：

1、喉管系统：单喉管

2、干冰容量：36.4kg

3、干冰流量可调速：0～3.2kg/min

4、最大喷射压力：10bar

5、设备重量：155kg

6、外型尺寸(L×W×H)：810mm×510mm×980mm

7、电源配备：220VAC,50HZ,3A

五、主要配置清单：

| 序号 | 名称 | 厂家 | 型号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供冰马达（减速机） | 日本住友 | CNVM05-6085-25 |
| 2 | 振动马达 | 台湾SANYA | SY-06A（V2-06A）单相 220V 2P |
| 3 | 变频器 | 日本三菱 | FR-D720S-0.4K-CHT |
| 4 | 电磁阀 | 日本SMC | SY7120-4LZD-02 |
| 5 | 电磁阀插头 | 日本SMC | V111-4LZD |
| 6 | 中间继电器 | 法国施耐德 | RXM4LB2B7 24V/220V |
| 7 | 时间继电器 | 法国施耐德 | MLS2 88826054 |
| 8 | 调压阀 | 日本SMC | AW30-03-J |
| 9 | 气缸 | 日本SMC | CQ2A40-50DZ CDJ2B16-50-B |
| 10 | 安全阀 | 日本SMC | AP100-02 |
| 11 | 轴承 | 日本NTN | 6008LLU /6010LLU |
| 12 | 气动球阀 | GEKO | GKV035DA-GKV125- DN25mm |
| 13 | 滤波器 | MURR | Art No.10415 |
| 14 | 风管 | 德国康迪泰克 | DN25mm 9m |
| 15 | 喷冰管 | 意大利IVG | DN25mm 6m |
| 16 | 面罩 | 巴固 | BD-176B+173A |
| 17 | 耳罩 | 3M | 1425 |

六、配件标准

1、8米Φ1英寸压缩空气管                  1条

2、6米Φ1英寸喷冰管                      1条

3、枪把                                   1件

4、直喷嘴                                 1支

5、防护用品                               1套

七、安全

- 提供中文版安全操作手册。

八、交货地点：合同约定。

九、交货周期：自合同签订之日起1个月。

十、质量保证：

- 整机保修一年，终身优惠服务。

- 质量保证期内由于供方的制造质量而造成的设备故障（易损件除外）应及时更换和修复，并承担零件更换和修理费用。但由于使用方原因造成的设备损坏，责任由使用方负责，供方有责任提供有偿服务。

- 设备在超过质量保证期后，出现零件和元件损坏时，供方应以最快的速度和最低的价格提供备件，有责任和义务协助使用方尽快恢复生产。

十一、其他（技术资料及证书）

①供方所选元件名细（包括生产厂家、规格型号等）提供给需方。

②供方交货时，应同时提供说明书、外形图给需方。

③选用的器件要保证在一年内不得泄漏。

④本协议书未尽事宜双方协商解决。

附相关部门意见和签字：

| 部门 | 意见及签字 | 部门 | 意见及签字 |
| --- | --- | --- | --- |
| 模具管理处 |  | 生产管理部 |  |
| 设备动力部 |  | 副总裁 |  |
| 设备工程部 |  |  |  |