真空装置采购技术要求

- 供货范围及要求：

- 设备名称、规格等参数：

1.1真空泵：品牌BECKER，型号VT4.40

1.2储气罐：主体材质Q235B，容积0.1立方米，设计压力1.5MPa,罐体颜色：交通蓝RAL5017

1.3压力控制器：据有上下限设定功能，用于控制真空泵自动启动和停止

1.4控制系统：配有专用控制箱，箱内需配有空气开关、接触器、热继电器等，箱内布局、接线合理、规范、正确。

2、供货要求：

2.1真空装置需成套提供，中间管路及线路连接由卖方负责，仅保留电源接口和真空管路与设备连接接口。

2.2 储气罐制造单位应具备第一、二类压力容器制造资质。

2.3提供完整的设备技术资料（包括设计图纸、产品质量证明书、监检资料、铭牌等）。

2.4 报价应包括设备设计制造费、监检费及税金等。

二、制作及验收标准：

1、 按《TSG 21-2016 固定式压力容器安全技术监察规程》设计制造。

2、 提供特检院出具的有效监检报告，设备出厂资料齐全。

3、 设备全新，外观无缺陷、无脱漆

4、 设备到货，供货范围及配置达到合同要求，压力容器资料齐全，即对设备进行验收

三、质量要求与保证：

1、供货范围满足合同、合同附件、招标文件规定技术要求。

2、卖方必须保提供货物应是全新的、未使用过的，包括质量、工艺、制造水平、配套件的质量及技术性能等。

3、卖方提供的各种部件满足合同要求，不得以次充好。

4、质保期：1年。

4.1、质保期为  一年，自设备经甲方验收合格之次日起计；若质保期内，设备发生过更换的情况，则设备的质保期自更换之次日起重新计算，若质保期内，设备进行过修理，则设备的质保期应视其修理占用和待修的时间而相应延长。

4.2、质保期内，若设备不能正常使用，乙方应免费予以上门维修（免上门费、免维修费、免材料费）；经甲方许可，乙方也可以将设备返厂维修，但由此产生的运输费等应由乙方承担。乙方在接到甲方通知后，应在10日提供维修服务，正常情况下应在30天内完成维修。

四、供货地点、数量、供货期

1、浦林成山（泰国）轮胎有限公司6台，2021年7月20日前到达需方工厂

相关部门签字确认：

| 部门 | 意见及签字 | 部门 | 意见及签字 |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备保障部（泰国） |  | 设备动力副总监（泰国） |  |
| 设备工程部（泰国） |  | 副总经理（泰国） |  |
| 设备工程部（开曼） |  | 副总裁 |  |