半钢1000万套购买电动升降车的技术协议

概况：

本项目为半钢1000万套购买电动升降车供货、安装、运输由乙方负责。

交货地点：甲方工厂，交货期：20天。

一、技术要求：

1.1 产品名称：2T平衡重式全电动堆高车

1.2 供货范围：数量共2辆，适用于单双面托盘。

- 根据全自动电动堆高车使用的铅酸蓄电池品牌额外提供4套成品铅酸蓄电池，以便于后续使用、更换维修，电池质保1年。

1.3 产品结构、配置：

- 无叉腿配重式，单面或双面托盘货物均可适用。

- 手把式转向操作舒适自如。

- EPS电子助力转向系统能减少操纵力，提高灵触度，改善转向回正特性，弯道自动减速功能，使用更轻松、安全。

- 立式驱动交流电机，无需更换碳刷，具备更好的坡道启动性能和再生制动功能，能有效的提高电机的工作效率和使用寿命，更加节能。

- 交流控制器、AMP防水电源接插件

- 独特的驱动减震技术，叉车通过性能更加优越。

- 带减震的可折叠式站立踏板。

- 升高后自动断电。

- 采用国标1244板式链条代替传动滚子链条，货物举升操作更加安全。

- 配备安全护翼，保证操作人员安全。

- 需配备侧移器。

设备参数

| Model（型号） |  |  |  | KLA20 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Performance（性能） | Maximum load capacity(负载能力） |  | kg | 2000 |
|  | load center(载荷中心距） | Q | mm | 600 |
|  | Maximum lifting height（起升高度） | H3 | mm | 1600 |
|  | Travel speed (without load)（无负载行驶速度） |  | km/h | 5.5 |
|  | Travel speed (with load)（负载行驶速度) |  | km/h | 5 |
|  | Lifting speed (without load)（无负载起升速度) |  | mm/s | 121 |
|  | Lifting speed (with load)(负载起升速度） |  | mm/s | 81 |
|  | lowering speed(without load)（无负载下降速度) |  | mm/s | 105 |
|  | Lowering speed (with load) (负载下降速度） |  | mm/s | 103 |
|  | Gradeability (without load )（无负载最大爬坡能力) |  | % | 7 |
|  | Gradeability (with load )(负载最大爬坡能力） |  | % | 6 |
|  | Service weight (with battery)（重量含电池） |  | kg | 1778 |
| Dimensions（尺寸） | Overall length of frame(整车长度) | L | mm | 3095 |
|  | Overall length of frame(with platform)(整车长度带踏板） |  | mm | 3500 |
|  | Overall width of frame (整车宽度） | B | mm | 940 |
|  | Overall height when Mast lowered to lowest（门架降至最低整车高度） | H1 | mm | 2095 |
|  | Overall height when Mast lifted to highest（门架升至最高整车高度） | H4 | mm | 2366 |
|  | Wheelbase（轴距） | Y | mm | 1630 |
|  | Fork length （货叉长度） |  | mm | 1070 |
|  | Fork spread width（货叉外侧宽度可调范围） |  | mm | 210-670 |
|  | Fork width（货叉面宽度） |  | mm | 100 |
|  | Fork height when fork lowered to lowest(货叉降至最低高度） | S | mm | 65 |
|  | Min ground clearance (最小离地间隙) |  | mm | 55 |
|  | Theoretical width of minimum aisle for right-angle stacking （1200x1000）（直角堆垛通道最小理论宽度） | Asts | mm | 3306 |
|  | Minimum turning radius (without platform)（不带踏板最小转弯半径） | Wa | mm | 1828 |
|  | Minimum turning radius (with platform)（带踏板最小转弯半径） | Wa1 | mm | 2317 |
| Tyre（轮胎） | Front wheel(承载轮) |  | mm | 210*85 |
|  | Drive wheel(驱动轮） |  | mm | 230*75 |
|  | Caster wheel（平衡轮） |  | mm | 130*55 |
|  | Wheel material（车轮类型） | polyurethane（聚氨酯） |  |  |
| Electrical components（动力形式） | Drive motor type （驱动电机类型） | AC series motor(交流电机） |  |  |
|  | Rated output（功率） |  | kw | 1.5 |
|  | Hoist motor type（起升电机类型） | DC series motor（直流电机） |  |  |
|  | Rated output（功率） |  | kw | 2.2 |
| Battery （电池） | Voltage（电压） |  | V | 24 |
|  | Capacity（容量） |  | AH | 210 |
|  | Weight（重量） |  | kg | 195 |

门架类型

| Mast type （门架类型） | Max fork height （货叉最大高度） | Mast lowered （门架降低时高度） | Mast extended （门架延伸时高度） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | KLA20 | KLA20 | KLA20 |
| Simplex or Duplex mast (2Stage)2级门架 | 2000 | 1485 | 2766 |
|  | 2500 | 1735 | 3266 |
|  | 3000 | 1985 | 3766 |
|  | 3500 | 2235 | 4266 |
|  | 4000 | 2485 | 4766 |

二、  安装、验收：

  - 本项目属于交钥匙工程，所有供货运输、安装、调试具有乙方负责，乙方交付叉车后，供货范围及配置达到合同要求，叉车性能达到质量标准，并交付竣工资料和检验报告，即对叉车进行验收。所供升降电动叉车达到合同质量标准且连续试运行满30天，运行正常，甲方安排验收产品验收。甲方在验收中如发现货物不符合合同约定、国家规定或行业标准，则可以向乙方提出书面异议，并要求乙方在 30天内完成整改。若甲方要求乙方换货的，则乙方应于 10日内重新提供新备件，若乙方未能按时履行前述换货义务，或者经一次换货后，仍无法全部通过验收，则甲方有权解除本合同，乙方退还甲方已支付款项并另需支付合同含税总价款 20% 的违约金。因甲方原因所供货物到货3个月不能投入运行，甲方应付出验收款，但当甲方具备条件时乙方仍有义务对所供设备进行调试至正常运行，仍按此验收标准进行验收，如达不到验收标准要求，仍按2.1条款执行。

  - 乙方达不到技术质量标准,但甲方可降价接受,乙方承担合同含税总额10%的违约金。

  - 货物经甲方验收合格不影响第三条质量保证条款的执行。

  - 以甲方出具的验收报告为准，甲方将验收报告以传真或邮件形式送达乙方。乙方需对验收不合格条款进行限期整改或以其他方式尽快使设备达到合格验收状态。

三、 质量保证：

  - 供货范围满足合同要求，合同附件、招标文件规定技术要求货物材料、配置满足合同要求，货物性能满足合同要求；乙方保证提供的货物是全新、未使用过的，包括质量、工艺、制造水平、配套件的质量及技术性能等。自项目经甲方验收合格之次日起计；若质保期内，备件发生过更换的情况，则货物的质保期自更换之次日起重新计算，若质保期内，货物进行过修理，则货物的质保期应视其修理占用和待修的时间而相应延长。

  - 质保期内，若货物不能正常使用，乙方应免费予以上门维修（免上门费、免维修费、免材料费）；经甲方许可，乙方也可以将货物返厂维修，但由此产生的运输费等应由乙方承担。乙方在接到甲方通知后，应在7日提供维修服务，正常情况下应在7天内完成维修。若未能在上述限定的时间内进行维修或完成维修，超过7天后，甲方有权选择第三方提供维修服务，由此产生的费用由乙方承担。

  - 若出现以下情形之一时，甲方有权要求乙方调换无法正常使用的货物：

    - 质保期内设备经两次维修后仍不能正常使用；

    - 接到甲方故障通知之次日起30日内货物未能被修复的。

  - 甲方依据前款约定要求乙方调换货物时，乙方应于10日内为甲方调换同品牌同型号同规格的全新货物，双方应遵守第二条的各项约定；就前述设备调换一事，乙方不得向甲方收取包含设备差价在内的任何费用；若无同品牌同型号同规格的设备或乙方逾期未调换设备，则甲方有权要求退还设备。

  - 甲方因设备故障所遭受的损失，乙方应予以赔偿。

  - 质保期内，若因质量原因造成设备无法使用，乙方应在5天内使其恢复，所有费用由乙方承担。