泰国公司2#宿舍楼等设计招标技术要求

1、工程项目概况、招标范围

1.1 本招标工程项目概况

1.1.1 工程名称：浦林成山泰国公司2#宿舍楼设计项目。

1.1.2 工程地点：475/3 WHA Eastern seaboard2,Moo 7,T.Klongkiew,A.Banbueng,Chonburi20220

1.1.3 工程概况：

建筑占地面积850.4㎡；2#宿舍楼建筑面积6023.19㎡；建筑层数为7层；建筑高度为22.05m；建筑主体为钢筋混凝土框架结构；建筑设计的使用年限为50年；建筑为民用建筑（占地面积及使用年限不可调，其他根据业主需求可进行相应调整）。

1#、3#宿舍楼两栋建筑的方案完全相同，单栋单栋占地面积785.60平米，建筑面积5499.20㎡，7层。

采用泰国罗勇地区气象资料；大气压力：冬季1021.7hpa，夏季998.4hpa；最热月平均气温：35.8℃，最冷月平均气温：24.1℃，年平均温度：32.2℃；室外风速：冬季平均6m/s，夏季平均3.6-6m/s，主要风向：冬季S/SW，夏季N。

1.2招标范围：

1.2.1  2#宿舍楼优化单间和套间的户型布局，改善走廊采光，优化电梯前室宽度，增加水暖管井、电表间等，对我司提供的初步方案进行深化、施工图设计、效果图展示。

1.2.2  在原有室外配套图纸上补充绘制2#宿舍楼周边配套图纸。

1.2.3  1#、3#宿舍楼仅进行建筑方案的设计：各层平面方案、各立面图及剖面图。

1.2.4  原办公楼、宿舍餐厅局部进行布局装修调整。

1.2.5  负责与泰国当地设计转图公司（甲方指定）对接进行2#宿舍楼的图纸签章等相关工作。

2、工期要求

2.1 2#宿舍楼

建筑方案：28自然天。

施工图设计：35自然天。

2.2 其他 28自然天

3、保修期：

设计合理的使用年限为：建筑主体结构为50年；

4、设计范围及泰国当地特殊要求：

4.1 大土建设计

包括：2#宿舍楼整体施工图设计（包含土建、结构、给排水、消防、强弱电、电梯、室外配套等）、原办公楼及宿舍餐厅局部装修设计调整。

4.1.1泰国标高标注统一以室外地坪为±0.0，室内地坪按照（+0.3+n*层高）的方式进行标注。

4.1.2泰国钢筋规格为：RB6/9(RB同国标HPB300);DB10/12/16/20/25/28(DB同国标HRB400)等，结构设计需按照泰国钢筋规格进行结构建模。

4.1.3 泰国当地建筑工程师（转图公司）及图纸报建部门官员不识平法标注，结构图纸需绘制梁、板、柱的剖面配筋详图。

4.1.4 图纸需要中英文双语绘制。

4.1.4 宿舍楼设计按照精装修标准交房。

5、发包人向设计人提交的有关资料、文件及时间

5.1发包人应按第六条规定，及时与设计人商定工作计划、项目专用联络渠道、提交设计基础资料并对设计条件或设计方案进行确认，以满足设计人的设计需求。发包人向设计人提交的设计基础资料包括但不限于：

5.1.1建设场地现场图纸（1:1000）及区域规划图；

5.1.2建设场地工程地质勘察报告（泰国标准）；

5.1.3发包人对工程设计的具体要求及订购设备的相关资料；

5.2发包人提供的书面正式文件应采用EMS邮递或送达方式交付。设计人应在文件到达后24小时内签收，并将签收记录反馈给发包人；文件到达后48小时内设计人无理由不予签收，发包人书面通知设计人后即视为交付。

6、设计人向发包人交付的设计文件、份数、地点

6.1设计成果文件：方案设计、施工图纸、效果图；

6.2数量：纸质版一式6份，电子版文件3份；

6.3设计成果文件交付地点：浦林成山（山东）轮胎有限公司；

6.4全套施工图纸包含以下内容：

6.4.1总平面布置图、土建（结构）基础图纸、建筑平立剖面图、水电安装类图纸、精装施工图纸、室外配套图纸、宿舍楼效果图等；

6.4.2连廊内设备、管线排布图；

6.5设计人提供的书面正式文件应采用EMS邮递或送达方式交付。发包人应在文件到达后24小时内签收，并将签收记录反馈给设计人；文件送达后48小时内发包人无合理缘由不予签收，设计人书面通知发包人后即视为交付。