相关部门意见及签字

| 部门 | 意见及签字 |
| --- | --- |
| 硫化及试验保障处 |  |
| 设备处 |  |
| 设备动力部 |  |
| 副总经理 |  |

离心式净油机技术协议

目 录

- 供货范围

- 技术参数

- 使用环境

- 适用范围

- 质量标准

- 质量保证与技术服务

注：

1、本协议书提出的技术要求仅是对设备参数及性能的要求。

2、在签订合同后，买、卖双方应允诺予以配合。如一方提出修改，具体项目和条件由买、卖双方商定。

3、本协议书所使用的标准与买方所执行的标准所发生矛盾时，双方沟通确认执行。

4、本协议书只在本次订货事宜中有效。

1、供货范围

离心式净油机1套

该设备应包含但不限于以下部件及系统：

离心系统总成、真空系统总成、增压系统总成、保护系统总成等；

具体部件包含：离心桶、增压泵、真空泵、辅助油箱、纳污盒、电磁阀、外接油管（不短于6米）；

提供合同额10%的易损件，提供所有易损备件及对应价格清单，由甲方自选；

2、技术参数

2.1 设备功能：过滤掉油品中的污染物，排除溶解水和溶解气体，可过滤已乳化的油品；

2.2 系统使用最高温度：≤70℃

2.3 被净化油液污染物最大浓度：机械污染物质量含量≤0.016%，不溶性水的质量含量≤0.25%；

2.4 适用油液粘度：3~460mm²/s；

2.5 最大输出压力：≤0.4Mpa；

2.6 液压油在线过滤净化后等级不低于8级，特殊情况下各种油液经过过滤净化：过滤时间不超过5h可达等级NAS 3-6级；

2.7 流量：60-80L/min；

2.8 主要部件及品牌要求：低压电气ABB，电机ABB；

3、使用环境

3.1 电源：三相四线制交流电源，电源电压为380V，频率为50Hz；

3.2 具备全天候自动在线过滤功能；

3.3 进口油液压力：真空度≤0.05Mpa；

3.4 环境温度：0~45℃；

3.5 泄压保护：当设备运行中意外出现油压失常、漏油等超出压力设定值时，保护系统自动切断电源，设备停止运行，并进行声光报警提示。

3.6 震动保护：当设备运行过程中，出现异常震动、抖动、共振、分贝超值时，保护系统自动切断电源，设备停止运行，并进行声光报警提示。

3.7 该设备需具有运行时间显示和记录功能；

4、适用范围

可用于液压油（如46#）、齿轮油（如220#）、电气绝缘油等各种流体在线及离线净化工况。

5、质量标准

5.1	供货范围内达到甲方技术要求，保证在加油过程中可以有效地过滤掉油品中的污染物，排除溶解水和溶解气体，可过滤已乳化的油品达到液压系统对液压油和各类润滑油的净化等级要求。

5.2 设备配置及性能达到甲方技术要求，设备外观检查无缺陷。

5.3 所供设备资料齐全：提供纸质及电子版的各部件详细使用说明书、保养说明书、零部件清单（包含寿命说明、品牌、价格及采购渠道等），并进行现场或远程操作培训。

6、质量保证与技术服务

6.1 交货时间：合同生效30天内交货；

6.2 验收：到货后进行46#液压油和220#齿轮油乳化分离试验和在线过滤试验，对试验结果进行专业检测，相关指标达标后，进行8小时连续负荷运转，经过30天每天不低于8小时的连续运转无故障，且达到技术要求后，予以验收；

6.3 质保：乙方对设备的质量保证期自设备正式验收之日起12个月。若质保期内设备发生过更换的情况，则设备质保期自更换之日起重新计算，若质保期内设备进行过修理，则设备的质保期应视其修理占用时间和待修时间二相应延长；

6.4 在质量保证期内，若设备不能正常使用，无论出现任何问题，乙方应免费予以维修（免维修费、免材料费、免上门费），由于甲方原因造成的损坏，材料费由甲方承担；

6.5 乙方承诺在质量保证期后，继续为甲方提供技术服务，优先提供备品备件，费用由甲方承担；