永磁电机改造技术标书

- 供货范围：

- 浦林成山荣成工厂挤出线永磁电机改造，主电机由直流电机系统改为永磁同步电机系统，新增现场控制柜。本次改造机台共10台，首先在全钢2#挤出线下挤出机电机试验，具体机台见附表。

- 本项目为外包交钥匙工程，即竣工后卖方交付到买方手中应为经过调试即可满足工艺生产的要求，从方案设计到制造、供货、运输、拆除、吊装、安装、调试、验收、技术指导及售后服务等一切工作和费用均全部由卖方负责和承担，包括但不限于电源及电机电缆的铺设、电缆桥架的架设、永磁电机底座设计及制造等涉及本改造的其他项目。

- 技术要求：

- 控制柜：

  - 变频器型号：汇川MD520系列或者英威腾GD350系列，变频器所有控制及状态信息采用PN或者EIP通讯控制（由产线PLC类型决定，产线 是西门子PLC采用PN通讯，产线是AB plc采用EIP通讯），变频器的安装方式应利于变频器的更换；

  - 变频器需带有直流电抗器和输出侧电抗器；

  - 控制柜带有独立总电源开关，控制回路电源开关等；

  - 控制柜体积要利于变频器散热并有独立的温控系统，当温度超过设定温度，开启控制柜风机防止变频器超温；

  - 控制柜门带有永磁电机温度巡检仪表并实时显示实际温度，当温度超过设定温度，报警停机，保护永磁电机防止超温，带有电源指示灯等相关指示装置；

  - 控制柜内导体及外围电缆需适应现场最大电流要求；

- 永磁电机：

  - 永磁电机技术标准应符合国家相关技术标准；

  - 功率因数 ：≥0.98；

  - 绝缘等级 ：不低于F级；

  - 磁钢牌号 ：不低于N38UH；

  - 电机工作制 ：S1；

  - 现场安装：机座号符合现场安装尺寸要求，永磁电机输出轴尺寸必须和原电机一样，方便现场安装；

  - 润滑方式 ：脂润滑；

  - 永磁电机永磁体材料应采用高磁能级和高内禀矫顽力的烧结钕铁硼，牌号不低于N38UH，极限耐温不低于180℃，满足夏季高温等环境要求，永磁体失磁特性满足HAST标准要求，使用寿命不低于20年，每10年退磁率不高于1%；永磁体应采用镀镍+镀环氧工艺，保证在湿热环境下永磁体的可靠性；

  - 转子永磁体应采用嵌入式安装；

  - 永磁同步电机定子绕组绝缘可靠性高，防潮、防污、耐腐蚀性能好，能够在恶劣的环境下保证定子绝缘效果、保证电机长期稳定运行；

  - 永磁电机主轴：采用45#钢，应具有极高的强度、硬度和疲劳极限；电机定子冲片材质为无取向硅钢，牌号不低于50W470H；

  - 永磁电机轴承：应选用人本TD系列或者SKF品牌，电机轴承负载侧选用滚柱轴承非负载侧选用深沟球轴承，游隙C3级别，满负荷运行寿命不低于40000小时，轴承需设置加、排油孔，永磁电机接线盒结合面应平整、紧密，密封面设置密封圈，隔绝外界灰尘、湿气进入接线盒内部；

  - 测温要求：电机绕组每相配置不低于1个PTC热敏电阻，以进行线圈温度监测，两端轴承也需要配测温传感器，当温度超过设定温度时需要报警停机；

  - 永磁电机采用开环同步矢量控制方式，具有优良的无极调速、恒转矩调速性能，能在额定转速内的任意转速下长时间运行，且输出转矩不低于额定转矩;

  - 轴电流处理：电机轴承室做绝缘处理或者增加导流碳刷，防止轴电流对轴承造成的损坏，不得选用陶瓷轴承；

  - 电动机、减速器重量在20kg 及以上时提供带环形螺栓、吊钩或其他能安全起吊的装置。

  - 若采用水冷冷却方式，冷却水路采用循环围绕方式，进水口需增加过滤器，拆卸电机两侧端盖不影响水路循环；

  - 永磁电机的设计制造，应方便现场更换电机轴承；

  - 相同功率电机原则设计制造尺寸要一致，对于现场安装不同情况，可以调整电机底板，方便备件统一；

- 工程文件资料：

- 易损件清单及数量，所有机械加工件CAD图纸；

- 永磁电机润滑周期及润滑油的牌号及其性能参数等

- 设备电气部分资料

- 变频器说明书；

- 工期要求：

合同生效后，一个月内完成设计、制造、组装、测试等工作，买方提前2天告知卖方停机时间，整个改造停机时间不超过8时。

五、质量保证和售后服务

1、质保期1年，自设备经买方验收合格之次日起计；若质保期内，设备发生过更换的情况，则设备的质保期自更换之次日起重新计算，若质保期内，设备进行过修理，则设备的质保期应视其修理占用和待修的时间而相应延长。

2、质保期内，对由于零、部件质量问题造成的损坏，卖方将提供现场服务，免费维修、更换损坏的零部件。由于买方人为原因造成的零、部件损坏，卖方有义务对损坏零、部件作有偿的维修、更换。如果卖方原因严重影响买方正常生产，买方有权选择第三方提供维修服务，由此产生的费用由卖方承担。

3、设备发生故障后，卖方应在接到故障通知4小时内给予解答；如需现场解决，卖方应在接到故障通知后24 小时内派遣服务人员到达现场。

4、质量保证期后的服务可以是有偿服务，卖方可以低于市场价的优惠价格收取相应费用。

5、买方因设备质量问题所遭受的损失，卖方应予以赔偿。

六、设备验收

卖方必须保证每台永磁电机改造节能效率不低于12%，并且改造一台测试一台，确保全部达到要求的节电率，方可进行验收。

附表：改造机台（改造前需现场查看具体型号）

| 序号 | 设备名称 | 具体位置 | 原电机型号 | 原电机功率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全钢1#挤出线 | 下挤出机 | Z4-280-32 | 315KW |
| 2 | 全钢1#挤出线 | 上挤出机 | Z4-250-41 | 220KW |
| 3 | 全钢1#挤出线 | 供胶挤出机 | Z4-355-12 | 450KW |
| 4 | 全钢2#挤出线 | 下挤出机 | Z4-250-41 | 220KW |
| 5 | 全钢3#挤出线 | 上挤出机 | Z4-250-42 | 160KW |
| 6 | 全钢5#挤出线 | 下挤出机 | 1GG6228-ONF40-1WV3-Z | 240KW |
| 7 | 全钢7#挤出线 | 中挤出机 | Z4-280-32 | 315KW |
| 8 | 半钢3#挤出线 | 下挤出机 | Z4-280-32 | 315KW |
| 9 | 半钢美压延 | 供胶挤出机 | Z4-280-11 | 250KW |
| 10 | 半钢美压延 | 4#辊 | LC3213ATZ | 100HP |